Московский государственный технический университет

им. Н.Э. Баумана

# ТЕОРИЯ МЕХАНИЗМОВ И МЕХАНИКА МАШИН

Издательство МГТУ

2001 г.

Московский государственный технический университет

им. Н.Э. Баумана

# ТЕОРИЯ МЕХАНИЗМОВ И МЕХАНИКА МАШИН

Рекомендовано редсоветом МГТУ им. Н.Э. Баумана

В качестве учебного пособия по дисциплине

"Основы проектирования машин"

для выполнения домашних заданий

## Под редакцией Г.А.Тимофеева

Издательство МГТУ

2001 г.

ББК 34.41

Т33

Т33  Теория механизмов и механика машин: Учеб. пособие по дисциплине "Основы проектирования машин" часть  для выполнения домашних заданий / Г.А.Тимофеев, С.А.Попов, В.А.Никоноров, Н.В.Умнов, И.В.Леонов, Л.А.Черная, М.В.Самойлова, О.О.Барышникова. – М.: Изд-во МГТУ, 2001.- 72с, ил.

Пособие содержит общие указания, два примера (разделы 1 и 2) выполнения домашнего задания, методические рекомендации по использованию ЭВМ для кинематического исследования и исходные данные к заданиям.

Пособие предназначено в помощь студентам при выполнении домашних заданий.

Табл. 2. Ил. 3. Библиогр. 3 назв.

## ББК 34.41

Редакция заказной литературы

Геннадий Алексеевич Тимофеев, Сергей Александрович Попов, Василий Александрович Никоноров, Николай Владимирович Умнов, Игорь Владимирович Леонов, Людмила Александровна Черная, Марина Валерьевна Самойлова, Ольга Олеговна Барышникова.

### Теория механизмов и механика машин

Заведующая редакцией Н.Г.Ковалевская

#### Редактор О.М.Королева

Корректор Л.И.Малютина

 		 МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2001.

Издательство МГТУ, типография МГТУ.

107005, Москва, 2-я Бауманская, 5.

# ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ

По курсу теории механизмов и механика машин выполняются два домашних задания. Первое посвящается структурному и кинематическому исследованию плоского рычажного механизма, второе – силовому расчету этого же механизма. Задания выполняются графо-аналитически и с использованием стандартных программ на ПЭВМ.

Исходными данными первого задания (см. раздел IV) являются кинематическая схема механизма, а также скорость и ускорение одного из звеньев для конкретного его положения, определяемого углом ϕ1. Числовые значения длин звеньев и заданных кинематических параметров даны в таблицах исходных данных к заданиям.

Требуется: определить число степеней свободы механизма и число избыточных связей в нем, провести его структурный анализ по Л.В.Ассуру и устранить избыточные связи, выполнить кинематическое исследование его, определив линейные скорости и ускорения точек звеньев, угловые скорости и ускорения звеньев, передаточные функции скоростей точек и звеньев. Кинематическое исследование заданного рычажного механизма рекомендуется выполнить графическим методом – методом планов скоростей и ускорений. Этот метод прост, нагляден и дает возможность быстрого контроля расчетов, выполненных на ЭВМ. Поэтому такой метод имеет широкое распространение в инженерной практике. Базируется этот метод на графическом решении векторных уравнений, связывающих скорости и ускорения отдельных точек звеньев механизма. Эти уравнения составляются на основе теорем о плоском движении тела и сложном движении точки.

Порядок выполнения первого задания:

- Строят схему механизма по заданным размерам методом засечек в положении, определяемом углом ϕ1 начального звена, в масштабе. Значение масштаба рассчитывают по формуле

отрезок чертежа (в миллиметрах)

Масштаб =

физическая величина

Масштаб длин будет μl=AB/lAB (в миллиметрах на метр); масштаб плана скоростей μV (в миллиметрах на метр-секунду в минус первой степени), масштаб плана ускорений μa (в миллиметрах на метр-секунду в минус второй степени)

Длина отрезка (в миллиметрах), изображающая на схеме начальное звено, берется произвольно. Но целесообразно брать ее кратной реальной длине звена. Размеры остальных звеньев находятся с учетом выбранного масштаба длин. Последовательность построения схемы механизма дана в разделах I и II.

- Определяют число степеней свободы механизма по формуле П.Л.Чебышева для плоских механизмов (без избыточных связей)

W=3k−1−2pH−1pB=3n−2p1−1p2;

здесь k – число всех звеньев, включая стойку; n – число подвижных звеньев; pH=p1 – число низших одноподвижных (вращательных и поступательных) кинематических пар; pB=p2 – число высших двухподвижных кинематических пар (в рычажных механизмах их нет). Полученное число степеней свободы механизма соответствует числу начальных звеньев с заданными кинематическими параметрами, так как только в этом случае остальные звенья будут двигаться вполне определенным образом относительно стойки. Число избыточных связей в механизме находят (по формуле А.П.Малышева)

q=W−6n+5p1+4p2+3p3+2p4+1p5

где p3, p4, p5 – число трех-, черырех-, пятиподвижных кинематических пар.

При изучении характера движения звеньев и вида кинематических пар особое внимание следует обратить на сложное движение: сочетание относительного поступательного с переносным вращательным.

- Проводят структурный анализ механизма по Л.В.Ассуру, согласно теории которого любой плоский механизм с W=1 состоит из первичного механизма (одноподвижное начальное звено и стойка, образующие вращательную или поступательную кинематическую пару) с заданным законом движения начального звена (W=1) и одной или нескольких структурных групп (незамкнутая кинематическая цепь, которая при замыкании со стойкой обращается в неподвижное соединение и у которой W=0). В заданиях (см. раздел IV) встречаются, как правило, двухповодковые группы, состоящие из двух звеньев и трех кинематических пар.

Структурный анализ начинают с установления первичного механизма, закон движения которого задан. Затем выделяют ту структурную группу, которая была присоединена к механизму последней, и далее – оставшуюся структурную группу, примыкающую к первичному механизму (для механизмов, имеющих по две структурные группы). Расчленение механизма на структурные группы производят так, чтобы после удаления группы из механизма не нарушался закон движения оставшихся звеньев механизма и число его степеней свободы. Для каждой структурной группы по формуле А.П.Малышева находят число избыточных связей, устраняют их увеличением подвижностей кинематических пар, и составляют схему самоустанавливающегося механизма.

- Строят планы линейных скоростей и ускорений точек звеньев и определяют угловые скорости ω и ускорения ε звеньев.

Построение планов скоростей начинают со звена, закон движения которого задан. Определяют скорость точки этого звена, составляют векторное уравнение, связывающее эту скорость со скоростями точек смежного звена, и устанавливают какие векторы известны по величине, какие и по величине, и по направлению или какие только по направлению. Рекомендуется векторы, известные по величине и по направлению, подчеркивать двумя чертами, а известные только по величине или только по направлению – одной чертой. Здесь же отмечают буквами направление векторов. Если в векторном уравнении только два неизвестных, то оно решается, и его графическим решением будет план скоростей. Стрелки векторов на плане проставляют в строгом соответствии с записанным уравнением, соблюдая правило векторного суммирования; при этом относительные скорости проходят вне полюса, а начала векторов абсолютных скоростей всегда находятся в полюсе. Из построенного плана находят отрезки, пропорциональные скоростям точек, и, зная масштаб μV, определяют скорости, а направление скоростей - из плана.

Если известны абсолютные скорости двух точек одного и того же звена, то скорость третьей точки, лежащей с ними на одной прямой, находят пропорциональным делением (например, точка S2). Для этого на плане скоростей отрезок относительной скорости делят искомой точкой в том же соотношении, в котором соответствующая точка делит реальное звено на схеме механизма. Длину искомого отрезка определяют из пропорции (отношение длин на звене механизма равно отношению отрезков на плане скоростей). Соединяя полученную точку с полюсом, находят отрезок искомой абсолютной скорости.

Абсолютную скорость третьей точки звена, не лежащей на одной прямой с двумя другими его точками, скорости которых известны, определяют методом подобия. Для этого на плане скоростей на отрезке известной относительной скорости строят треугольник, подобный тому, который имеется на схеме механизма, соблюдая одинаковое направление прочтения букв по вершинам треугольника на плане скоростей и на механизме. При этом стороны подобных треугольников взаимно перпендикулярны. В итоге построения получается треугольник, составленный вершинами относительных скоростей. Соединяя построенную вершину треугольника с полюсом, находят отрезок искомой абсолютной скорости.

Если два звена образуют поступательную кинематическую пару, то для определения абсолютной скорости точки одного из этих звеньев, геометрически совпадающей в данный момент с точкой другого звена (скорость которой известна), используют векторное уравнение сложного движения. Абсолютная скорость искомой точки складывается из переносной и относительной составляющих; вектор переносной скорости обычно известен.

Зная линейные скорости точек, определяют угловые скорости звеньев по величине и по направлению.

План ускорений строят на основе векторных уравнений в той же последовательности, что и план скоростей. Каждый из векторов представляют нормальной an и касательной aτ составляющими. При этом нормальное ускорение всегда известно по величине (так как план скоростей построен) и направлению (к центру вращения), а касательное перпендикулярно ему и неизвестно по величине. В этих уравнениях также дважды подчеркивают снизу векторы, известные по величине и по направлению. Так, для вектора aCBn , направленного от точки С к точке В (центр относительного вращения), внизу пишут СВ.

На плане ускорений начало вектора абсолютного ускорения всегда находится в полюсе, а вектор относительного ускорения проходит вне полюса.

Метод пропорционального деления и метод подобия применяют только для полных относительных ускорений. При этом подобную фигуру следует строить на плане по трем сторонам, величина одной из которых известна, а две другие определяют из соответствующих пропорций, соблюдая одинаковое направление обхода при чтении букв по вершинам фигуры, составленной из полных относительных ускорений плана, и фигуры на звене механизма.

Полное ускорение точки, совершающей сложное движение, состоит из переносного, относительного и кориолисового ускорений. Последнее обусловлено тем, что звенья, имеющие линейную относительную скорость vOTH , совершают вращательное движение с угловой скоростью ωПЕР вокруг мгновенного центра вращения. Для плоского механизма aK=2ωПЕРvOTH, так как в этом случае sinωПЕРΛvOTH=1. Направление  находят по правилу Жуковского поворотом вектора vOTH на 90 в направлении угловой скорости ωПЕР. Определив из плана касательные ускорения, подсчитывают величины угловых ускорений  звеньев и определяют их направления.

Кинематические передаточные функции скоростей точек и звеньев механизма (первая производная от функции положения по ϕ1) являются характеристиками только геометрии самого механизма и не зависят от скорости начального звена. Это позволяет использовать их для оценки кинематических возможностей механизма при изучении его динамики. Величины передаточных функций скоростей могут быть определены через отрезки плана скоростей и длины звеньев. Например, vqH=vH/ω1=vH/vB⋅lAB=lABph/pb или vq3=u31=ω3/ω1=lAB/lCD⋅vCD/vB=lAB/lCD⋅pc/pb , где u31 - передаточное отношение (передаточная функция угловой скорости).

Исходными данными второго задания (см. раздел IV) являются: кинематическая схема механизма (та же, что и в первом), линейные ускорения центров масс звеньев и угловые ускорения звеньев; массы звеньев и их моменты инерции относительно осей, проходящих через центры масс, внешние силы. Числовые значения этих параметров приведены в исходных данных к заданиям, а величины ускорений определены при выполнении первого задания.

Требуется определить: реакции (силы) в кинематических парах (без учета трения) и неизвестный внешний силовой фактор (момент или силу).

Эти силы необходимо знать для выполнения расчетов на прочность, жесткость, виброустойчивость, а также для оценки необходимой мощности двигателя.

Порядок расчета второго задания:

- Определяют силы на основе метода кинетостатики, согласно которому к действующим на звено (группу звеньев или на механизм) реальным силам и моментам сил добавляются расчетные (главный вектор сил инерции Φi и главный момент сил инерции ΜΦi), и рассматривают мгновенное равновесное состояние звена. При этом составляют векторное уравнение сил и уравнение моментов сил и находят искомые величины. По векторному уравнению сил в масштабе μF (в миллиметрах на ньютон) строят план сил, который избавляет от необходимости брать проекции сил на координатные оси и составлять два уравнения проекций сил на оси. Метод планов сил значительно ускоряет решение и позволяет быстро оценивать результаты, получаемые с помощью ЭВМ. Поэтому такой метод широко распространен в инженерной практике.

- Силовой расчет начинают с той структурной группы, которая была присоединена к механизму последней (как правило, к одному из ее звеньев приложены известные внешние силы или внешние моменты). Для каждой структурной группы составляют векторные уравнения сил, строят планы сил и определяют искомые силы. Если число неизвестных в векторном уравнении сил больше двух, то записывают еще и уравнение моментов. Затем проводят силовой расчет отдельных звеньев, входящих в данную структурную группу. Используя найденные значения сил, переходят к следующей группе. В последнюю очередь определяют неизвестный силовой фактор. В уравнениях сил также следует отмечать двумя чертами внизу силы, известные и по величине, и по направлению, одной чертой – силы, известные либо только по величине, либо только по направлению.

Силовой расчет двухповодковых структурных групп рекомендуется выполнять в такой последовательности:

- Если структурная группа состоит из двух звеньев, соединенных вращательной кинематической парой и имеющих свободные элементы двух поступательных кинематических пар (например, группа из звеньев 4 и 5 в исходных данных к заданиям 3, 5 или группа из звеньев 4 и 5 в задании 26, см. раздел IV), то силы в поступательных кинематических парах определяют из векторного уравнения сил для структурной группы, а точки приложения этих сил из уравнения моментов относительно оси общего шарнира для каждого из звеньев.

- Если структурная группа состоит из двух звеньев, соединенных вращательной кинематической парой и имеющих свободные элементы двух вращательных кинематических пар (например, группа из звеньев 2 и 3 в исходных данных к заданиям 7 и 8, см. раздел IV), то внешние неизвестные силы в вращательных кинематических парах представляют в виде двух составляющих: нормальной (вдоль звена) и касательной (перпендикулярно звену). Касательные составляющие находят из уравнений моментов сил для каждого из звеньев относительно оси центрального (общего) шарнира, а нормальные составляющие – из векторного уравнения сил для каждой структурной группы.

- Если структурная группа состоит из двух звеньев, соединенных вращательной кинематической парой и одно из которых имеет свободный элемент поступательной кинематической пары, а другое – свободный элемент вращательной кинематической пары (например, группа из звеньев 4 и 5 в исходных данных к заданию 15, см. раздел IV), то силу во внешней вращательной кинематической паре представляют в виде двух составляющих: нормальной (вдоль звена) и касательной (перпендикулярно звену). Касательную составляющую находят из уравнения моментов сил для этого из звена относительно оси центрального (общего) шарнира, а нормальную составляющую и силу в поступательной кинематической паре – из векторного уравнения сил для всей структурной группы. При силовом расчете рассмотренных структурных групп силу в центральном шарнире определяют из векторного уравнения сил для отдельного звена.

- Если структурная группа состоит из двух звеньев, соединенных поступательной кинематической парой и имеющих свободные элементы вращательных кинематических пар (например, группа из звеньев 2 и 3 в исходных данных к заданию 11, см. раздел IV), то внешнюю силу в шарнире одного из звеньев (например, шарнир В в задании 11, см. раздел IV), направленную (если сила тяжести звена мала) перпендикулярно другому звену группы, определяют из уравнений моментов сил для структурной группы относительно оси (точка С) второго шарнира. Силу во втором шарнире, неизвестную ни по величине, ни по направлению, находят из векторного уравнения сил для структурной группы, а силу в поступательной кинематической паре – из векторного уравнения сил для любого из звеньев.

Векторные уравнения для определения скоростей, ускорений, сил записываются на основных листах, а результаты вычислений заносятся в таблицы (см. рисунки и таблицы разделов  и ). Все пояснения к построениям и расчеты выполняют в расчетно-пояснительной записке.

Для расчета на ЭВМ рекомендуется использовать один из диалоговых программных комплексов (DIADA, САРЦМ, БЛОМСАР).

Ввод исходных данных в каждом из них осуществляется в диалоге. ЭВМ рассчитывает кинематические передаточные функции элементов механизма для ряда его последовательных положений, траекторий точек, связанных со звеньями, определяет реакции в кинематических парах.

# I. ШЕСТИЗВЕННЫЙ РЫЧАЖНЫЙ МЕХАНИЗМ

Задание № 1. Структурное и кинематическое исследование механизма

Дано: схема механизма (рис.1.1а); угловая координата звена 1 ϕ1=30∘; размеры звеньев: lAB=0,1м; lBC=0,3м; lCD=0,15м; lBS2=0,2м; и взаимное расположение кинематических пар со стойкой a1=0,07м; b1=0,35м; c1=0,27м; скорость и ускорение начального звена: ω1=20рад.с-1; ε1=80рад.с-2.

Требуется: определить число степеней свободы W механизма и количество избыточных связей q; провести структурный анализ механизма и устранить избыточные связи в структурных группах; определить линейные скорости и ускорения отмеченных точек и угловые скорости и ускорения звеньев механизма (vB, vC, vS2, vH, ω2, ω3, aB, aC, aS2, aH, ε2, ω3); используя план скоростей, составить соотношения для нахождения передаточных функций скоростей точек и звеньев механизма (vqC, vqS2, u21, u31).

Все исходные данные и подлежащие определению параметры следует перечислить на чертеже (см. рис.1.1).

Решение:

- Построение схемы механизма производят в масштабе μl=AB/lAB=25/0,1=250 мм/м. Здесь AB=25мм – произвольно выбранный отрезок, изображающий звено 1 на нашей схеме. С учетом выбранного масштаба размеры остальных звеньев и вспомогательных величин на схеме будут равны: BC=lBC⋅μl=0,3250=75мм; BS2=lBS2⋅μl= 0,2250 = 55 мм;    DC=lDC⋅μl= 0,15250 = 37,5 мм; a1= 0,07250 = 17,5мм; b1= 0,35250 = 87,5мм; c1 = 0,27250 = 67,5мм.

Выбрав положение точки А (см. рис.1.1а), откладывают от горизонтальной оси заданный угол ϕ1 и строят отрезок AB=25мм. По отрезкам a, b, c  определяют положение точки D и вертикальной направляющей y-y. Методом засечек находят положение точки С. В точке С под углом 90 к ВС проводят прямую СL до пересечения с направляющей y-y и определяют положение точки L2 звена 2, совпадающей в данный момент с точкой H4,5 звеньев 4 и 5.

- Определение числа степеней свободы механизма начинают с рассмотрения характера движения каждого звена. В этом механизме имеется шесть звеньев, пять из которых подвижны. Звено 1 (кривошип) совершает вращательное движение относительно стойки; звено 2 (шатун) не связано со стойкой и совершает плоское движение. Звено 3 (коромысло) совершает возвратно-вращательное движение относительно стойки. Звено 4 не связано со стойкой и совершает плоское движение, состоящее из относительного движения по стержню СL звена 2 и переносного движения вместе со стержнем СL. звено 5 (ползун) перемещается возвратно-поступательно относительно неподвижной направляющей y-y. Звенья 4 и 5, шарнирно соединенные в точке H, могут совершать друг относительно друга возвратно-вращательное движение. Точка H, лежащая на оси шарнира, одновременно принадлежит звеньям 4 и 5 (H4,5) и в данный момент времени с ней совпадает точка L звена 2.

Следовательно, в механизме имеется семь одноподвижных кинематических пар p1=7: пять из них вращательные (шарниры A, B, C, D, H) и две поступательные. Число степеней свободы механизма, определяется по формуле Чебышева, W=3⋅5−2⋅7=1. Таким образом, для кинематического исследования механизма достаточно знать закон движения только одного звена (например, ω1, ε1 для звена 1). Число избыточных связей в механизме, определяется по формуле Л.Н.Решетова, q=1−6⋅5+5⋅7=6.

- Структурный анализ механизма по Л.В.Ассуру (рис.1.2 а) начинают с уточнения того, сколько в нем первичных механизмов и какие звенья входят в их состав. Так как число степеней свободы рассматриваемого механизма W=1, то в нем только один первичный механизм, состоящий из начального звена 1 (ω1 и ε1 которого заданы) и стойки 6, образующих вращательную пару A. Сначала выделяют двухповодковую структурную группу (см. рис.1.2 а), состоящую из двух звеньев (4 и 5) и трех одноподвижных кинематических пар: двух поступательных (1п) – звено 5 со стойкой и звенья 2 и 4 – и одной вращательной (1в) – соединение звеньев 4 и 5. При удалении этой структурной группы (имеющей W=0) оставшаяся часть механизма (звенья 3, 2, 1) сохраняет W=1. Вторая двухповодковая группа (W=0) состоит из двух звеньев (2 и 3) и трех одноподвижных (1в) кинематических пар (B, C и D). Расчет по формуле Л.Н.Решетова дает для каждой структурной группы q=3. Для устранения избыточных связей увеличивают подвижность кинематических пар. Например, в структурных группах без избыточных связей применяют двухподвижные цилиндрические (2ц) и трехподвижные сферические (3с) кинематические пары (см. рис.1.2 б). При введении в структурные группы таких пар получают механизм без избыточных связей (q=0, см. рис.1.2 в), который называют самоустанавливающимся.

- Определение скоростей точек и звеньев выполняют методом планов (см. рис. 1.1 б). Начинают со скорости точки B начального звена 1, величина которой равна vB=ω1⋅lAB= 200,1 = 2 м/с. Вектор линейной скорости vB перпендикулярен к звену 1 и направлен в сторону его вращения. Такова же скорость в точке B и звена 2. Для нахождения скорости точки C этого же звена составляют векторное уравнение плоского движения, связывающее скорости точек B и C одного и того же звена,

vCCD=vBAB+vCBBC; 						(1.1)

здесь вектор vB известен полностью; вектор vCB, представляющий собой скорость точки C при относительном вращении вокруг полюса B, известен только по направлению ( BC). Вектор vC, представляющий собой абсолютную скорость точки C, направлен перпендикулярно CD (звену 3).

Для построения плана скоростей из полюса p проводят прямую, перпендикулярную к AB (по направлению скорости vB), и откладывают на ней отрезок pb = 60 мм, выбранный для удобства кратным скорости vB. Тогда масштаб плана скоростей будет равен μV=pbvB = 60/2 = 30 мм/мс-1. Через точку b плана проводят прямую, перпендикулярную стержню BC, а из полюса p- прямую CD, параллельную скорости vC. Пересечение этих двух прямых в точке C определит отрезки pc и bc , пропорциональные скоростям vC и vCB. их значения vC=pcμV = 70/30 = 2,34 м/с, vCB=bcμV= =70/30 = 2,34 м/с. Проставляя стрелки на построенном плане скоростей /согласно уравнению (1.1)/, определяют направление скоростей vC и vCB. Скорость vS2 центра масс S2 звена 2 находят способом пропорционального деления. Для этого отрезок bc на плане скоростей делят точкой S2 в том же отношении, в котором точка S2 делит звено 2 (отрезок BC) на схеме механизма (см. рис. 1.1 а). Отрезок bs2=BS2BCbc=5075⋅70 = 47,4 мм откладывают от точки b на прямой bc и соединяют точку s2 с p (полюсом плана). Полученный отрезок ps2 пропорционален абсолютной скорости точки S2, следовательно vS2=ps2μV = 59/30 = 1,96 м/с.

Скорость третьей точки L2 звена 2 находят из двух уравнений, связывающих скорость точки L2 со скоростями точек B и C,

vL=vB+vLB		vL=vC+vLC;

здесь вектор vL дважды неизвестен. Заменяя в первом уравнении vL его значением из второго, получают

vBиз.плана+vLBBL=vCиз.плана+vLCCL.					(1.2)

Для графического решения этого векторного уравнения из точек b и c плана скоростей проводят прямые, параллельные направлениям относительных скоростей vLB и vLC, которые пересекутся в точке l. Соединив точку l с полюсом p, получают отрезок pl = 49 мм. Тогда скорость vL=plμV = 49/30 = 1,65 м/с. Треугольник bcl плана скоростей (см. рис.1.1 б) и BCL на схеме механизма (см. рис.1.1а) подобны, так как их стороны взаимно перпендикулярны. Углы в точках c на плане скоростей и C на схеме механизма будут одинаковы и равны 90. Следовательно, можно записать

bcBC=blBL=clCL. Откуда cl=bc⋅CLBC и bl=bc⋅BLBC; cl=70⋅3875 = 36 мм, bl=70⋅8475 = =79 мм.

Поэтому положение точки l на плане скоростей, а затем и вектор скорости vL можно найти построением подобной фигуры. В этом случае на векторе bc плана скоростей строят bcl (на рис.1.1 б заштрихован) по найденным отрезкам cl = 36 мм и bl = 79 мм так, чтобы обход вершин bcl на плане и BCL на схеме механизма происходил бы в одинаковом направлении (скажем, по часовой стрелке). На рис.1.1 это правило выполняется.

Для определения скорости vH точки H4,5, совпадающей с точкой L2 звена 2, записывают уравнение сложного движения точки H:

vH=vHпер+vHотн	или

vH‖y−y=vLиз.плана+vHL‖CL						(1.3)

Это уравнение имеет только два неизвестных, поэтому, решая его графически, находят отрезки ph = 41,5 мм и lh = 78 мм. Значения скоростей vH=phμV = 41,5/30 = 1,38 м/с, скорость vHL=hlμV = =78/30 = 2,6 м/с.

Определение угловых скоростей звеньев 2 и 3, ω2=vCBlBC = 2,34/0,3 = 7,75 радс-1, ω3=vClCD = 2,34/0,15 = 15,5 радс-1.

Чтобы установить направление ω2, мысленно прикладывают вектор vCB в точке C звена 2 (рис.1.1 в). Согласно рис.1.1 в, относительное вращение звена 2 вокруг точки B происходит в направлении против часовой стрелки.

Чтобы установить направление ω3, мысленно прикладывают вектор vC в точке C и устанавливают, что звено 3 вращается вокруг неподвижной точки D по часовой стрелке (см. рис.1.1 е). Направления ω2 и ω3 отмечают круговыми стрелками в табл. 1.1 и на  механизме.

Рис.1.1

Рис.1.1 (окончание)

Рис.1.2.

- Определение передаточных функций скоростей (аналогов скоростей) производят по данным планов скоростей и известным размерам звеньев:

vqC=vCω1=lABvCvB=lABpcpb, м;

vqS2=vS2ω1=lABvS2vB=lABps2pb, м;

vqH=vHω1=lABvHvB=lABphpb, м;

u21=ω2ω1=lABlBCvBCvB=lABlBCbcpb;

u31=ω3ω1=lABlCDvCvB=lABlCDpcpb.

- Определение ускорений точек и звеньев осуществляют методом планов (см. рис.1.1 г) в такой же последовательности, как и для скоростей. Ускорение точки B звена 1

aB=aBn+aBτ.						(1.4)

Нормальное ускорение подсчитывают по формуле aBn=vB2lAB= = 22/0,1 = 40 м/с2, касательное – по формуле aBτ=ε1⋅lAB = 800,1 м/с2. Уравнение для определения ускорения точки C звена 2 имеет вид

aC=aB+aCB.						(1.5)

Каждый вектор уравнения (1.5) представляют в виде нормальной и касательной составляющих:

aCnC→D+aCτCD=aBnB→A+aBτAB+aCBnC→B+aCBτBC.				(1.5')

Для каждого вектора нормального ускорения отмечают конкретное направление по отношению к точкам звеньев механизма (BA и т. д.).

# Нормальные ускорения находятся по формулам

aCn=vC2/lCD= 2,342/0,15 = 36,2 м/с2; aCBn=vCB2/lBC= 2,34/0,3 = =18,1 м/с2. Выбрав отрезок p'nB =80 мм, вычисляют масштаб плана ускорений μa=p'nB/aBn = 80/40 = 2 мм/мс-2. Для построения плана ускорений (см. рис.1.1 г) из полюса p' проводят прямую, параллельную звену 1 (AB), и на ней откладывают отрезок p'nB=aBn⋅μa = 402 = 80 мм, направление которого соответствует направлению вектора aBn, т.е. от точки B к центру вращения (точке A). Из точки nB откладывают перпендикулярно к AB отрезок nBb'=aBτ⋅μa = 82 = 16 мм, учитывая направление ε1. Соединив на плане точку b' с p', получают отрезок, пропорциональный полному ускорению точки B, aB=p'b'/μa= 81/2 = 40,5 м/с2.

Из точки  проводят прямую, параллельную стержню BC, и откладывают на ней отрезок нормального относительного ускорения b'nCB=aCBn⋅μa = 18,12 = 36,2 мм так, чтобы он был направлен от точки C к точке B механизма. Так как для вектора касательного относительного ускорения aCBτ известно только направление линии его действия (aCBτBC), то проводят прямую из точки nBC, перпендикулярную стержню BC. Векторы левой части уравнения (1.5') начинают строить из полюса p'. Сначала проводят прямую, параллельную звену 3 (стержню CD), и на ней откладывают отрезок p'nC=aCn⋅μa = 36,2 2 = 72,4 мм в направлении от тоски C к центру вращения (точка D). Для нахождения вектора касательного ускорения aCτ из точки nC проводят прямую, перпендикулярную стержню CD, до пересечения в точке C с прямой, проведенной из точки nBC перпендикулярно стержню BC. Соединив точки p' и c' , получают отрезок p'c', пропорциональный полному ускорению точки C. Значение этого ускорения aC=p'c'/μa= 149/2 = 74,5 м/с2. На построенном плане ускорений проставляют стрелки, показывающие, согласно уравнению (1.5'), направления ускорений aCBτ и aCτ, находят значения этих ускорений: aCBτ=nBCc'/μa= 60/2 = 30 м/с2, aCτ=nCc'/μa= 131/2 = 65,5 м/с2.

Соединив точки b' и c' на плане, получают отрезок b'c', пропорциональный aCB - полному относительному ускорению. Тогда aCB=b'c'/μa= 70/2 = 35 м/с2.

Ускорение aS2 точки S2 звена 2 определяют способом пропорционального деления. Для этого отрезок b'c' делят точкой s2' в отношении BS2/BC. Тогда

aS2BaCB=s2'b'b'c'=S2BBC; s2'b'=b'c'S2BBC=705075 = 47,0 мм.

От точки b' на прямой b'c' откладывают отрезок b's2' и соединяют p' с точкой s2'. Полученный отрезок p's2' пропорционален полному ускорению aS2=p's2'μa= 126,4/2 = 63,2 м/с2.

Чтобы найти ускорение точки H4,5, используют теорему о сложении ускорений при сложном движении, когда переносное движение не поступательное. Записывают

aсл=aпер+aкор+aотн или aH=aL+aHLк+aHL, 		(1.6)

где aL - ускорение а переносном движении (полное ускорение точки L2 звена 2); aHL - ускорение в относительном поступательном движении втулки 4 по стержню CL; aHLк - кориолисово (поворотное) ускорение.

Ускорение aL точки L2 звена 2 определяют, как и ее скорость, методом подобия. Для этого на отрезке b'c' плана ускорений строят b'c'l' (заштрихован на рис. 1.1 г), подобный BCL на звене 2. Так как  BCL = 90, то на плане проводят через точку c' прямую, перпендикулярную отрезку b'c', и откладывают на ней отрезок b'l', найденный из соотношения b'c'/BC=c'l'/CL, c'l'=b'c'CLBC=703875 = 35,5 мм.

Положение точки l' находят по правилу обхода вершин. Обход вершин BCL на звене 2 по часовой стрелке осуществляют от точки B к точке C, от точки C к точке L. Тот же порядок чередования вершин сохраняется и на плане ускорений: b'c'l'. Соединяя точки b' и l' , получают b'c'l' подобный BCL. Полюс плана p' соединяют с точкой l' и получают отрезок p' l', пропорциональный искомому вектору полного ускорения aL точки L2 звена 2. Значение aL=p'l'/μa= 158/2 = 79 м/с2.

Представляя векторы ускорений в уравнении (1.6) в виде составляющих, получают

aHτ‖y−y=aL+aHLкCL+aHL‖CL.						(1.6')

Нормальная составляющая относительного ускорения aHLn=0, так как движение втулки 4 относительно стержня CL прямолинейное (=). Значение ускорения aHLк подсчитывается по формуле

aк=2ωпер⋅vотн⋅sinωперΛvотн.

Переносное движение осуществляет звено 2. Поэтому ωпер=ω2 - угловая скорость звена 2. Так как для плоского механизма sinωперΛvотн=1, то окончательно формула для определения кориолисова ускорения aHLк имеет вид aHLк=2ω2⋅vHL. Значение aHLк=2⋅7,75⋅2,6 = 40,3 м/с2. Направление кориолисова ускорения aHLк находят по правилу Жуковского поворотом вектора vHL относительной скорости на 90 в сторону угловой скорости ω2 переносного движения (см. рис.1.1 д). Для графического решения уравнения (1.6') на плане ускорений из точки l' проводят прямую, параллельную вектору aHLк (см. рис.1.1 д), и откладывают на ней отрезок l'kHL=aHLк⋅μa = 40,32 = 80,6 мм. Через точку KHL проводят прямую, параллельную стержню CL (линии действия относительного касательного ускорения aHLτ); величина вектора aHLτ неизвестна. Из полюса p' проводят прямую, параллельную направляющей y-y, по которой перемещается ползун 5. Пересечение этой прямой в точке h' с прямой, проведенной через точку KHL параллельно стержню CL, дает решение векторного уравнения (1.6'). Полученные отрезки p'h' и kHLl' соответственно пропорциональны ускорениям aH и aHLτ. Тогда aH=p'h'/μa= 90/2 = 45 м/с2, aHτ=kHLl'/μa= 82/2 = 41 м/с2. Звено 5 движется поступательно, поэтому ускорение его центра масс aS5=aH= 45 м/с2.

Определение угловых ускорений звеньев 2 и 3: ε2=aCBτ/lCB = 30/0,3 = 100 радс-2; ε3=aCτ/lCD = 65,5/0,15 = 435 радс-2.

Направления угловых ускорений находят подобно тому, как были найдены направления угловых скоростей (см. рис.1.1 е, ж), и отмечают эти направления круговыми стрелками в табл. 1.1.

Задание № 2. Силовой расчет механизма.

Дано: кинематическая схема механизма (рис.1.3); внешняя сила сопротивления F5C= 6000 H, масса звеньев m1= 60 кг, m2= 40 кг, m3= 70 кг, m5= 50 кг; моменты инерции J1S= 5,0 кгм2, J2S= 2,0 кгм2, J3S= 0,5 кгм2. Из первого задания известны: угловая координата ϕ1= 30; ускорения aS2= 63,5 м/с2, aS5= 45 м/с2; ε1 = 80 радс-2, ε2 = 100 радс-2; ε3 = 435 радс-2.

Требуется: определить усилия в кинематических парах (F56, F24, F45, F23, F12, F16, F36) и внешний движущий момент (Μ1∂).

Все исходные данные и подлежащие определению параметры следует перечислить на рис. 1.3.

Решение:

- Построение кинематической схемы механизма производят по той же методике, как и в первом задании, в верхнем левом углу листа в масштабе μl= 250 мм/м (рис.1.3 а).

- Определение главных векторов сил инерции, главных моментов сил инерции, сил тяжести подвижных звеньев:

Φ2=m2⋅aS2 = 4063,5 = 2540 Н,	G1=m1⋅g Н,

Φ5=m5⋅aS5 = 5045 = 2250 Н,		G2=m2⋅g Н,

ΜΦ1=JS1⋅ε1 = 580 = 400 Нм,	G3=m3⋅g Н.

ΜΦ2=JS2⋅ε2 = 2100 = 200 Нм,

ΜΦ3=JS2⋅ε3 = 0,5435 = 217,5 Нм,

Направления главных векторов сил инерции Φ2 и Φ5 противоположны направлениям ускорений aS2 и aS5 центров масс S2 и S5, а главных моментов сил инерции – противоположны εi.

- Определение усилий в кинематических парах механизма начинают с рассмотрения двухповодковой структурной группы (звенья 4 и 5), к звену 5 которой приложена внешняя сила F5C. Изображают эту структурную группу отдельно (рис.1.3 б), показывают картину всех реальных и расчетных сил. Силы взаимодействия нумеруются двумя цифрами: первая обозначает номер звена, на которое действует сила, вторая – номер звена, со стороны которого действует сила (например, сила F56 действует на звено 5 со стороны звена 6). Вектор силы F56 направлен перпендикулярно оси y-y, а вектор силы F45 - перпендикулярно L2C (нормально к соответствующим поверхностям звеньев 4 и 5). Составляют, согласно методу кинетостатики, векторное уравнение сил, приложенных к звеньям этой группы,

F5,4=F56+Φ5+F5C+G5+F42=0;			(1.7)

здесь силы Φ5, F5C, G5 известны по величине и по направлению, (подчеркнуты двумя чертами), а силы F56 и F42 известны по направлению, но неизвестны по величине (подчеркнуты одной чертой). Графическим решением векторного уравнения (1.7) является план сил (рис.1.3 в) в масштабе μF=606000 = 0,01 мм/Н. Здесь 60 мм – отрезок, соответствующий известной силе F5C = 6000 Н. Его величину выбирают произвольно, но рекомендуется брать отрезок кратным величине силы (тогда масштаб μF получается удобным для арифметических действий). Из плана сил определяют величину и направления сил F42=770.01 = 7700 Н, F56=650.01 = 6500 Н. (Здесь отрезок в 77 мм из плана сил соответствует силе F42, а отрезок 65 мм – силе F56.)

В общем случае сила F42 в поступательной паре известна по направлению, но неизвестна точка ее приложения (плечо l4) и величина, а для силы F56, действующей в шарнире H4, известны точка приложения, но неизвестны направление и величина (рис.1.3 г). Из уравнения моментов для звена 4 ΜH(4)=F42⋅l4=0 определяют l4=0 и из уравнения сил F4=0 - направление силы F45; F45=−F54 (так как сила тяжести G4 звена 4 пренебрежимо мала). Окончательная картина сил дана на рис. 1.3 д.

Для силового расчета структурной группы, включающей звенья 2 и 3, изображают ее отдельно в масштабе μl ( рис. 1.3 е), показывают картину всех реальных и расчетных сил, действующих на звенья этой структурной группы. Здесь F24=−F42, а силы F21 и F36, действующие в шарнирах B и D , представлены в виде двух составляющих: F21=F21n+F21τ и F36=F36n+F36τ. Нормальные составляющие F21n и F36n направлены вдоль звеньев, а касательные составляющие F21τ и F36τ - перпендикулярно звеньям.

Векторное уравнение реальных и расчетных сил, действующих на эту структурную группу, имеет вид

F2,3=F21n+F21τ+G2+F24+Φ2+G3+F36n+F36τ=0		(1.8)

В уравнении (1.8) известные по величине и направлению силы подчеркнуты двумя чертами, а силы, известные только по направлению, подчеркнуты одной чертой. Векторное уравнение сил (1.8) содержит четыре неизвестных и не решается. Поэтому составляют уравнение моментов сил относительно точки C для звена 2

ΜC(2)=F24⋅lCL−G2⋅hG2−F21τ⋅lBC+Φ2⋅hΦ2−ΜΦ2=0; 		(1.9)

здесь lCL, hG2, hΦ2 - плечи соответствующих сил, в метрах, взятые со схемы механизма. Подставляют в уравнение (1.9) числовые значения известных параметров: 770054/250-39226/250-F21τ⋅0,3+254024/250-200=0. Отсюда F21τ=16760,3=5551 Н.

Для определения значения F36τ составляют уравнение моментов сил относительно точки C для звена 3 (рис.1.3. и)

ΜC(3)=G3⋅hG3−F36τ⋅lCD+ΜΦ3=0; 				(1.10)

где hG3 - плечо силы тяжести, м.

Из уравнения (1.10) получают F36τ⋅0,15= 686,74/250+218. Далее находят F36τ= 229/0,15 = 1527 Н.

Теперь в векторном уравнении сил (1.8) осталось только два неизвестных по величине вектора F21n и F36n, следовательно, оно решается. Для этого строят план сил в масштабе μF для структурной группы, состоящей из звеньев 2 и 3 (рис.1.3 ж), и определяют значения нормальных составляющих F21n = -76/0,01 = -7600 Н, F36n = 45/0,01 = 4500 Н, а также суммарные силы  F21 = 95/0,01 = 9500 Н, F36 = 47/0,01 = 4700 Н и их направление (см. рис.1.3 ж).

Чтобы найти силы, действующие в шарнире C, изображают звено 3 в масштабе μl (рис.1.3 и) и составляют векторное уравнение сил, действующих только на это звено

F3=F36n+F36τ+G3+F32=0;				(1.11)

здесь неизвестна сила F32 по величине и по направлению. Построив план сил (рис.1.3. к) в масштабе μF, определяют величину и направление силы F32 = 40/0,01 = 4000 Н.

Далее переходят к силовому расчету первичного механизма. Изображают его в масштабе μl (рис.1.3 л) и составляют уравнение моментов реальных и расчетных сил относительно точки A

ΜA(1)=F12⋅hF12−ΜΦ1−Μ1∂=0, 				(1.12)

где F12=−F21, hF12 - плечо силы.

Из этого уравнения находят неизвестный движущий момент Μ1∂ = 950012/250-400 = 56 Нм, с помощью которого преодолевается внешняя сила F5C.

Рис.1.2.

Рис.1.2. (окончание)

Для определения величины и направления вектора силы, действующего со стороны стойки на начальное звено 1, составляют уравнение сил

F1=F12+G1+F16=0.					(1.13)

Построив план сил (рис.1.3 м), находят величину и направление силы F16 = 96/0,01 = 9600 Н. Результаты расчета записывают в табл.1.2.