Лабораторная работа № 5.

Исследование  КПД  редуктора.

Цели и задачи работы: изучение метода экспериментального определения коэффициента полезного действия (КПД) редуктора,                         получение зависимости КПД редуктора от величины момента сопротивления, приложенного к выходному валу редуктора,                    оценка параметров математической модели, описывающей зависимость КПД редуктора от момента сопротивления и определение величины момента сопротивления, соответствующего максимальному значению КПД.

5.1.Общие сведения о КПД механизмов.

Энергия, подводимая к механизму в виде работы AД движущих сил и моментов за цикл установившегося режима, расходуется на совершение полезной работы  т.е. работы сил и моментов полезного сопротивления, а также на совершение работы , связанной с преодолением сил трения в кинематических парах и сил сопротивления среды: . Значения  и  подставляются в это и последующие уравнения по абсолютной величине. Механическим коэффициентом полезного действия называется отношение

.                                               (5.1)

Таким образом КПД показывает, какая доля механической энергии, подведенной к машине, полезно расходуется на совершение той работы, для которой машина создана, т.е. является важной характеристикой механизма машин. Так как потери на трение неизбежны, то всегда . В уравнении (5.1) вместо работ  и , совершаемых за цикл, можно подставлять средние за цикл значения соответствующих мощностей:

.                                             (5.2)

Редуктор - это зубчатый механизм, предназначенный для уменьшения угловой скорости выходного вала по отношению к входному.   Отношение угловой скорости на входе  w1   к  угловой скорости на выходе w2 называют передаточным отношением  редуктора:

u12 = w1 / w2 =n1/n2.                               (5.3)

Для редуктора уравнение (5.2) принимает вид

.                             (5.4)

Здесь  МC  и  МД    -  средние значения  моментов на выходном и входном валах редуктора.

Экспериментальное определение КПД основано на  измерении значений  М C  и М Д   и расчете  h по формуле (5.4).

5.2. Факторы. Определение поля варьирования  факторов.

Факторами называют параметры системы, которые оказывают влияние на измерямеряемую величину и могут целенаправленно изменяться в процессе эксперимента. При исследовании КПД редуктора факторами являются момент сопротивления `МC на выходном валу и частота вращения входного вала редуктора n2.

На первом этапе эксперимента  необходимо определить предельные значения факторов, которые можно реализовать и измерить на данной установке, и построить поле варьирования факторов. Приближенно это поле можно построить по четырем точкам. Для этого при минимальном  моменте сопротивления  МC min   (тормоз установки выключен) регулятором частоты вращения устанавливают ее минимальное   nmд min   и  максимальное  nmд max   значения. В журнале регистрируют показания тахометра  nmд min  и     nmд max  , а также соответствующие показания индикатора тормоза      fmc min  и  fac  min . При этом, если значение   n mд max  превышает верхний предел шкалы тахометра, то принимают ее равной наибольшему значению этой шкалы.

Затем  включают тормоз и регулятором момента  устанавливают  максимальный момент сопротивления МC max . Регулятором частоты вращения устанавливают вначале максимальное  для данной нагрузки значение частоты  naд max ,  а затем минимальное устойчивое  naд min ( около 200 об/мин). В журнале регистрируют значения частоты naд min ,  naд max  и соответствующие им показания индикатора тормоза  f mc max  и  f ac max .

Изображая полученные четыре точки на координатной плоскости P (fc , n д) и соединяя их прямыми линиями, строят поле варьирования факторов (рис. 5.1). Внутри этого поля (с некоторыми отступлениями от границ) выбирают область исследования - пределы изменения факторов в эксперименте. При однофакторном эксперименте изменяют только один из факторов, все остальные поддерживают на заданном постоянном уровне. В этом случае область исследования представляет собой отрезок прямой (см. рис. 5.1, прямая  nд = const).

Рис. 5.1

5.3. Выбор модели и планирование эксперимента.

В качестве математической модели исследуемого процесса наиболее часто используют полиномы. В данном случае для зависимости  h = f (MC)  при n д = const  принимаем полином вида

h = b0 + b1 М C + b2 M C 2 + b3 М C 3.

Задача эксперимента заключается  в получении эмпирических данных для вычисления оценок коэффициентов этой модели. Так как при  МC = 0   КПД системы равен нулю, то полином можно упростить, исключив из него член  b0 , который  равен нулю.

Результаты эксперимента обрабатывают на ЭВМ по программе “KPD”, которая позволяет определять коэффициенты модели bk  и выводить на   печать   графики       зависимостей:   экспериментальной hэ = f(МC) с указанием доверительных интервалов и построенной по модели hм  = b1MC + b2MC2 + b3 MC3 , а также значение момента сопротивления  МC 0 , соответствующего максимальному h .

5.4. Описание экспериментальной установки.

Исследование КПД редуктора проводят на установке типа ДП-4. Установка (рис.5.2) содержит объект исследования   -  редуктор 2 (планетарный, червячный, рядный, волновой), источник  механической энергии  -  электродвигатель 1, потребитель энергии - порошковый  электромагнитный  тормоз 3, два регулятора: потенциометр 5 регулятора частоты вращения двигателя и потенциометр 4 регулятора момента тормоза, а также устройства для измерения частоты - вращения  двигателя (тахометр 6) и крутящих моментов на валу двигателя и тормоза.

Рис.5.2

Рис.5.3

Устройства для измерения моментов двигателя и тормоза аналогичны по конструкции (рис.5.3). Они состоят из опоры с подшипниками качения, которая обеспечивает  возможность поворота статора 1 и  ротора 2 относительно основания, измерительного рычага с плечом   lи , опирающегося  на пластинчатую пружину 4  и стрелочного  индикатора 3. Прогиб пружины измеряют с помощью  индикатора, значение прогиба пропорционально крутящему моменту на статоре. Значение момента на роторе приближенно оценивают по моменту на статоре, пренебрегая моментами трения и вентиляционных потерь. Для тарировки индикаторов установка комплектуется съемными рычагами 6, на которые с шагом  D l  нанесены деления, и грузами 5. На тарировочных  рычагах двигателя  D lд = 0.03 м, тормоза  D lт =0.04 м. Массы грузов равны:  m5д  = 0.1  кг  и  m5т = 1 кг  соответственно. Порошковый тормоз представляет собой устройство, состоящее из ротора и статора, в кольцевом зазоре между которыми размещен ферромагнитный порошок. Изменяя потенциометром 5 напряжение на обмотках статора тормоза, можно уменьшать или увеличивать силу сопротивления сдвигу между частицами порошка и момент сопротивления на валу тормоза.

5.5. Тарировка индикаторов измерителей моментов.

Тарировка - экспериментальное определение зависимости (аналитической или графической) между показаниями измерительного прибора (индикатора) и измеряемой величиной (крутящим моментом). При тарировке измерительное устройство с помощью рычага и груза  нагружают известными по значению крутящими моментами  М тi  и регистрируют показания индикатора    f тi j  . Чтобы  исключить влияние начального момента  М то = G5  lо  , переходят из системы координат  f¢0¢M¢  в систему  f 0 M  (рис. 5.4), т.е. устанавливают шкалу индикатора на ноль после размещения груза  G5  у нулевого значения шкалы на рычагеа.

Рис.5.4

При тарировке находят средние значения показаний индикатора тормоза  `f тc i  на всех ступенях  нагрузки  М тС i . Тарировочная зависимость для момента двигателя имеет вид  МД  =  bo +  b1 fд . Область исследования и уровни фактора при тарировке определяются длиной и шагом разметки рычагов 6 и массами грузов 5. Для получения тарировочной зависимости  МД = f(fд)  проводят  N  оригинальных опытов (при различных уровнях  М тi ) с  m повторами на каждом уровне,  где N ³ k + 1;  m  ³  2 ;  k - число коэффициентов модели ( принимают N = 5,   m ³  2 ; k -  число коэффициентов модели (принимают N = 5 ,    m = 3 ).

Коэффициенты тарировочной зависимости  b k  рассчитывают по массиву результатов тарировки  f  тд i j  на ЭВМ  по программе “KPD”.

5.6.  Порядок  выполнения  работы.

5.6.1. Строится поле варьирования факторов в соответствии с пунктом 5.2. При этом значения угловой скорости отсчитываются по тахометру в об/мин а значения момента сопротивления – по индикатору тормоза в мм. Выбирается значение угловой скорости, соответствующее наибольшему диапазону изменения момента сопротивления.

5.6.2. Проводится тарировка индикатора двигателя в соответствии с пунктом 5.5. Перед проведением измерений устанавливается искусственный нуль индикатора двигателя при размещении тарировочного груза на нулевом делении шкалы. При проведении эксперимента на каждой ступени нагружения опыты повторяются три раза в рандомизированном порядке.

5.6.3. Проводится тарировка индикатора тормоза в соответствии с   пунктом 5.5. Перед проведением измерений устанавливается искусственный нуль индикатора при размещении тарировочного груза на нулевом делении шкалы. При проведении эксперимента на каждой ступени нагружения опыты повторяются три раза в рандомизированном порядке. Рассчитываются средние значения показаний индикатора.

5.6.4. Проводится эксперимент по измерению значений КПД редуктора. Тарировочные рычаги должны быть удалены а фактические нули индикаторов двигателя и тормоза восстановлены. В процессе измерений угловая скорость двигателя поддерживается постоянной. Значения момента сопротивления устанавливаются по средним значениям показаний индикатора, полученным в пункте           5.6.3. При проведении эксперимента на каждой ступени нагружения опыты повторяются три раза в рандомизированном порядке.

5.6.4. Производится обработка результатов  эксперимента на ЭВМ по программе “KPD” в диалоговом режиме.

# Строится в журнале график исследуемой зависимости по модели

h мэ =  b1 MC + b2 МC2 + b3 МC3 и наносятся экспериментальные значения  КПД. На графике указывается доверительный интервал (рис.5.5). Полученные зависимости анализируются и формулируется вывод по работе, в котором указывается значение МC 0  и соответствующее ему максимальное значение КПД редуктора  h max .

Рис.5.5