# Лабораторная работа № 12

# Структурный и кинематический анализ манипуляторов

Цель работы — провести структурный анализ и ознакомиться с основными свойствами кинематических цепей копирующего манипулятора и промышленных роботов.

12.1.  Промышленные роботы и манипуляторы.

Промышленный робот – программируемая автоматическая машина, состоящая из манипулятора и устройства программного управления его движением, предназначенная для замены человека при выполнении основных и вспомогательных операций в производственных процессах. Манипулятор – совокупность пространственного рычажного механизма и системы приводов, осуществляющая под управлением программируемого автоматического устройства или человека-оператора действия (манипуляции), аналогичные действиям руки человека.

12.2.Назначение и область применения.

Промышленные роботы предназначены для замены человека при выполнении основных и вспомогательных технологических операций в процессе промышленного производства. При этом решается важная социальная задача - освобождения человека от работ, связанных с опасностями для здоровья или с тяжелым физическим трудом, а также от простых монотонных операций, не требующих высокой квалификации. Гибкие автоматизированные производства, создаваемые на базе промышленных роботов, позволяют решать задачи автоматизации на предприятиях с широкой номенклатурой продукции при мелкосерийном и единичном производстве. Копирующие манипуляторы, управляемые человеком-оператором, необходимы при выполнении различных работ с радиоактивными материалами. Кроме того, эти устройства незаменимы при выполнении работ в космосе, под водой, в химически активных средах. Таким образом, промышленные роботы и копирующие манипуляторы являются важными составными частями современного промышленного производства.

12.3. Классификация промышленных роботов.

Промышленные роботы  классифицируются по следующим признакам:

- по характеру выполняемых технологических операций: основные, вспомогательные, универсальные;

- по виду производства: литейные, сварочные, кузнечно-прессовые, для механической обработки, сборочные, окрасочные, транспортно-складские;

- по системе координат руки манипулятора: прямоугольная, цилиндрическая, сферическая, сферическая угловая (ангулярная), другие;

- по числу подвижностей  манипулятора;

- по грузоподъемности: сверхлегкие (до 10 Н), легкие (до 100 Н), средние (до 2000 Н), тяжелые (до 10000 Н), сверхтяжелые (свыше 10000 Н);

- по типу силового привода: электромеханический, пневматический, гидравлический, комбинированный;

- по подвижности основания: мобильные, стационарные;

- по виду программы: с жесткой программой, перепрограммируемые, адаптивные, с элементами искусственного интеллекта;

- по характеру программирования: позиционное, контурное, комбинированное.

12.4.Принципиальное устройство промышленного робота.

Манипулятор промышленного робота по своему функциональному назначению должен обеспечивать движение выходного звена и закрепленного в нем объекта манипулирования в пространстве по заданной траектории и с заданной ориентацией. Для полного выполнения этого требования основной рычажный механизм манипулятора должен иметь не менее шести подвижностей, причем движение по каждой из них должно быть управляемым. Промышленный робот с шестью подвижностями является сложной автоматической системой. Эта система сложна как в изготовлении, так и в эксплуатации. Поэтому в реальных конструкциях промышленных роботов часто используются механизмы с числом подвижностей менее шести. Наиболее простые манипуляторы имеют три, реже две, подвижности. Такие манипуляторы значительно дешевле в изготовлении и эксплуатации, но предъявляют специфические требования к организации рабочей среды. Эти требования связаны с заданной ориентацией объектов манипулирования относительно механизма робота. Поэтому оборудование должно располагаться относительно такого робота с требуемой ориентацией.

Рассмотрим для примера структурную и функциональную схемы промышленного робота с трехподвижным манипулятором. Основной механизм руки манипулятора состоит из неподвижного звена 0 и трех подвижных звеньев 1,2 и 3 (рис.12.1). Структурная  схема механизма этого манипулятора соответствует цилиндрической системе координат. В этой системе звено 1 может вращаться относительно звена 0 (относительное угловое перемещение 10), звено 2 перемещается по вертикали относительно звена 1 (относительное линейное перемещение S21)  и звено 3 перемещается в горизонтальной плоскости относительно звена 2 (относительное линейное перемещение S32). На конце звена 3 укреплено захватное устройство или схват, предназначенный для захвата и удержания объекта манипулирования при работе манипулятора. Звенья основного рычажного механизма манипулятора образуют между собой три одноподвижные кинематические пары (одну вращательную А и две поступательные В и С) и могут обеспечить перемещение объекта в пространстве без управления его ориентацией. Для выполнения каждого из трех относительных движений манипулятор должен быть оснащен приводами, которые состоят из двигателей с редуктором и системы датчиков обратной связи. Так как движение объекта осуществляется по заданному закону движения, то в системе должны быть устройства сохраняющие и задающие программу движения, которые назовем носителями программ. При управлении от ЭВМ такими устройствами могут быть дискеты, диски CD, магнитные ленты и др. Преобразование заданной программы движения в сигналы управления двигателями осуществляется системой  управления. Эта система включает ЭВМ, с соответствующим программным обеспечением, цифроаналоговые преобразователи и усилители. Система управления, в соответствии с заданной программой, формирует и выдает на исполнительные устройства приводов (двигатели) управляющие воздействия ui.  При необходимости она корректирует эти воздействия по сигналам xi, которые поступают в нее с датчиков обратной связи. Функциональная схема промышленного робота приведена на рис. 12.2.

1                                         z               3

10                                               S21                      10

2                                                        2                    С1п

S32

S21

т.М

S32                                                                                                   B1п

Схват

A1в

y

Схват                3                                         0          x            0                     1

Рис. 12.1

12.5. Основные понятия и определения. Структура манипуляторов.  Геометро-кинематические характеристики.

Формула строения - математическая запись структурной схемы манипулятора, содержащая информацию о числе его подвижностей, виде кинематических пар и их ориентации относительно осей базовой системы координат (системы, связанной с неподвижным звеном).

Устройство управления                         Манипулятор

u3            x3

т.М

uipr

u2      x2

u1

x1

Рис. 12.2

Движения, которые обеспечиваются манипулятором делятся на:

- глобальные (для роботов с подвижным основанием) - движения стойки манипулятора, которые существенно превышают размеры механизма;

- региональные (транспортные) - движения, обеспечиваемые первыми тремя звеньями манипулятора или его «рукой», величина которых сопоставима с размерами механизма;

- локальные (ориентирующие) - движения, обеспечиваемые звеньями манипулятора, которые образуют его «кисть», величина которых значительно меньше размеров механизма.

В соответствии с этой классификацией движений, в манипуляторе можно выделить два участка кинематической цепи с различными функциями: механизм руки и механизм кисти. Под «рукой» понимают ту часть манипулятора, которая обеспечивает перемещение центра схвата – точки М ( региональные движения схвата); под «кистью» – те звенья и пары, которые обеспечивают ориентацию схвата (локальные движения схвата).

Структурная схема механизма – его графическое изображение на котором показаны стойка, подвижные звенья, кинематические пары и их взаимное расположение. Графическое изображение элементов схемы выполняется с учетом принятых условных обозначений. В таблице 12.1 приведены условные обозначения кинематических пар. Кинематической цепью называется система звеньев, образующих между собой кинематические пары. Цепь в которой каждое звено входит не более чем в две кинематические пары, называется простой. Незамкнутой называется такая кинематическая цепь, в которой есть звенья входящие только в одну кинематическую пару.

Таблица 12.1

| Одноподвижная k вращательная | Одноподвижная поступательная | Двухподвижная цилиндрическая |
| --- | --- | --- |
| k l A1в k l С1в l В1в |  |  |
| Двухподвижная сферическая | Трехподвижная сферическая | Трехподвижная плоская |
| l k D2сфв l k D3сф k l E3пл |  |  |

Рассмотрим структурную схему антропоморфного манипулятора, то есть схему которая в первом приближении соответствует механизму руки человека (рис.12.3). Этот механизм состоит из трех подвижных звеньев и трех кинематических пар: двух трехподвижных сферических А3сф и С3сф и одной одноподвижной вращательной   В1в.

Кинематические пары манипулятора характеризуются: именем или обозначением КП - заглавная буква латинского алфавита (A,B,C и т.д.); звеньями, которые образуют пару (0/1,1/2 и т.п.); относительным движением звеньев в паре ( для одноподвижных пар - вращательное, поступательное и винтовое); подвижностью  КП (для низших пар от 1 до 3, для высших пар от 4 до 5); осью ориентации оси КП относительно осей базовой или локальной системы координат.

Рабочее пространство манипулятора - часть пространства, ограниченная поверхностями огибающими к множеству возможных положений его звеньев. Зона обслуживания манипулятора - часть пространства соответствующая множеству возможных положений центра схвата манипулятора. Зона обслуживания является важной характеристикой манипулятора. Она определяется структурой и системой координат руки манипулятора, а также конструктивными ограничениями наложенными относительные перемещения звеньев в КП.

3

В1в

1                            С3сф                             т. М

2

А3сф

1- плечо, 2-предплечье, 3-кисть

z                       0



                  y                    Рис. 12.3



x

Подвижность манипулятора W - число независимых обобщенных координат однозначно определяющее положение схвата в пространстве.

5

W = 6 n -  (6 - i ) pi                              (12.1)

i=1

или для незамкнутых кинематических цепей.

5

W =   i pi .                                 (12.2 )

i=1

Маневренность манипулятора М - подвижность манипулятора при зафиксированном (неподвижном) схвате

М = W - 6 .                                  (12.3 )

Возможность изменения ориентации схвата при размещении его центра в заданной точке зоны обслуживания характеризуется углом сервиса - телесным углом , который может описать последнее звено манипулятора (звено на котором закреплен схват) при фиксации центра схвата в заданной точке зоны обслуживания

 = fC / lCM3 ,                                   (12.4 )

где fC - площадь сферической поверхности, описываемая точкой С  звена  3,

lCM - длина звена 3.

Относительная величина            k  =  / (4 ),                      (12.5 )

называется коэффициентом сервиса. Для манипулятора, изображенного на рис.12.3,

подвижность  манипулятора                W = 6 3 - (3 2 - 5 1) = 18- 11 = 7;

маневренность                                                   M = 7 - 6 = 1;

формула строения

W = [  10+ 10 + 10 ] + 21 +  [ 32 + 32 + 32 ].       (12.6 )

3

В1в

1                            С3сф

2

А3сф                                                    М3сф

z                   0



                  y

                         Рис. 12.4

x

Структура кинематической цепи манипулятора должна обеспечивать требуемое перемещение объекта в пространстве с заданной ориентацией. Для этого необходимо, чтобы схват манипулятора имел возможность выполнять движения минимум по шести координатам: трем линейным и трем угловым. Рассмотрим на объекте манипулирования точку М, которая совпадает с центром схвата. Положение объекта в неподвижной (базовой) системе координат 0x0y0z0 определяется радиусом-вектором точки М и ориентацией единичного вектора Ас началом в этой точке. В математике положение точки в пространстве задается в одной из трех систем координат:

- прямоугольной декартовой с координатами xM, yM, zM;

- цилиндрической с координатами rsM, M, zM;

- сферической с координатами rM, M, M.

Ориентация объекта в пространстве задается углами ,  и  , которые вектор ориентации Аобразует с осями базовой системы координат. На рис. 12.5 дана схема шести подвижного манипулятора с вращательными кинематическими парами с координатами объекта манипулирования.

При структурном синтезе механизма манипулятора необходимо учитывать следующее:

- кинематические пары манипуляторов снабжаются приводами, включающими двигатели и тормозные устройства, поэтому в схемах манипуляторов обычно используются одноподвижные кинематические пары: вращательные или поступательные;

z0                                                                                      z0n

        А

т.М

          y0n



x0n

rM

zM

0

M

y0

M                             rsM                                                xM

x0                                            yM

Рис. 12.5

- необходимо обеспечить не только заданную подвижность свата манипулятора, но и такую ориентацию осей кинематических пар, которая обеспечивала необходимую форму зоны обслуживания, а  также простоту и удобство программирования его движений;

- при выборе ориентации кинематических пар необходимо учитывать расположение приводов (на основании или на подвижных звеньях), а также способ уравновешивания сил веса звеньев.

Перемещение схвата в пространстве можно обеспечить, если ориентировать оси первых трех кинематических пар по осям одной из осей координат. При этом выбор системы координат определяет тип руки манипулятора и вид его зоны обслуживания. По ГОСТ 25685-83 определены виды систем координат для руки манипулятора, которые приведены в таблице 12.2. Здесь даны примеры структурных схем механизмов соответствующие системам координат. Структурные схемы механизмов кисти, применяемые в манипуляторах, даны в таблице 12.3. Присоединяя к выходному звену руки тот или иной механизм кисти, можно получить большинство известных структурных схем манипуляторов, которые применяются  в реальных промышленных роботах.

Структура манипулятора определяется и местом размещения приводов. Если приводы размещаются непосредственно в кинематических парах, то к массам подвижных звеньев манипулятора добавляются массы приводов. Суммарная нагрузка на приводы и их мощность увеличиваются, а отношение массы манипулятора к полезной нагрузке (максимальной массе объекта манипулирования) уменьшается. Поэтому при проектировании роботов приводы звеньев руки, как наиболее мощные и обладающие большей массой, стремятся разместить ближе к основанию робота. Для передачи движения от привода к звену используются дополнительные кинематические цепи. Рассмотрим схему руки манипулятора ПР фирмы ASEA (рис.12.6). К трехзвенному механизму с ангулярной системой координат добавлены:

- для привода звена 2 - простейший кулисный механизм, образованный   звеньями 4,5 и 2;

- для привода звена 3  - цепь, состоящая из кулисного механизма (звенья 6,7 и 8) и шарнирного четырехзвенника (звенья 8,9,2 и 3).

Таким образом, в рычажном механизме можно выделить кинематическую цепь руки (звенья 1,2 и 3) и кинематические цепи приводов. Манипуляторы использующие принцип размещения приводов на основании имеют более сложные механизмы. Однако увеличение числа звеньев и кинематических пар компенсируется уменьшением масс и моментов инерции, подвижных звеньев манипулятора. Кроме того, замкнутые кинематические цепи повышают точность и жесткость механизма. В целом манипуляторы, использующие принципы комбинированного размещения приводов (часть приводов на основании, часть на подвижных звеньях), обладают лучшими энергетическими и динамическими характеристиками, а также более высокой точностью.

N

9                                               3

C

8                                               M

2                                                                            3

K,Q                B        D

6                                   4                                           A              B                C

L,R

E,F

7

A                      5                          0                   1            2                  D

0                     1                                                                      4

n = 9      p1= 12    W=3                                  n=4        p1=4       W=4

Рис.12.6                                                   Рис.12.7

Системы координат «руки» манипулятора.         Таблица 12.2

| Прямоугольная (декартова) |  | Цилиндрическая |  |
| --- | --- | --- | --- |
| yM z М М rM zM xM 0 y xM x yM zM |  | rsM z М М rM zM 0 y zM x M rsM M |  |
| Сферическая |  | Угловая (ангулярная) |  |
| rsM z М М rM M M - y x M rsM M |  | z М М rM 1M 2M 0 y 2M x M 1M M |  |
|  | Другие |  |  |

Таблица 12.3

| Структурные схемы кисти манипулятора |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

В кинематических схемах рассмотренных манипуляторов веса звеньев вызывают дополнительную нагрузку на приводы. Фирма SKILAM разработала робот SANCIO (рис. 12.7) в котором веса приводов и звеньев воспринимаются кинематическими парами, а на момент двигателей влияют только через силы трения. Такая структурная схема механизма потребовала увеличения размеров кинематических пар, однако в целом был получен существенный выигрыш по энергетическим и динамическим показателям.

Важная особенность манипуляторов – изменение структуры механизма в процессе работы, о чем говорилось на лекции по структуре механизмов. В соответствии с циклограммой или программой работы робота, в некоторых кинематических парах включаются тормозные устройства. При этом два звена механизма жестко соединяются с друг другом, образуя одно звено. Из структурной схемы механизма исключается одна кинематическая пара и одно звено, число подвижностей схвата механизма уменьшается (обычно на единицу).

Изменяется структура механизма и в тех случаях, когда в процессе выполнения рабочих операций (на пример, при сборке или сварке) схват с объектом манипулирования соприкасается с окружающими предметами, образуя с ними кинематические пары. Кинематическая цепь механизма замыкается, а число подвижностей уменьшается. В этом случае в цепи могут возникать избыточные связи. Эти структурные особенности манипуляторов необходимо учитывать при программировании работы промышленного робота.

  - Задачи лабораторной работы.

Для  рассматриваемых манипуляторов провести структурный и кинематический анализ механизма выполнив при этом следующее:

- выбрать систему координат Оxyz;  вычертить структурную схему манипулятора, на которой оси пар ориентировать по осям этой системы; обозначить на ней звенья - цифрами и кинематические пары - латинскими буквами (в обозначении КП индексами указать подвижность и вид пары: вращательная – 1в, поступательная – 1п, сферическая - 3сф, цилиндрическая – 2ц);

- обозначить на схеме относительные перемещения звеньев в КП (линейные перемещения – x,y,z; угловые - ,, );

- составить и записать формулу строения механизма;

- определить звенья образующие соответственно «руку» и «кисть» манипулятора;

- определить систему координат «руки» манипулятора;

- определить число звеньев (общее и подвижных), число одноподвижных кинематических пар (поступательных и вращательных);

- подсчитать число подвижностей механизма и маневренность, число избыточных связей в механизме;

- для кинематических пар механизма определить звенья, образующие КП, относительное движение в КП, подвижность КП и ориентацию оси КП относительно осей системы координат.

12.8. Пример структурного и кинематического анализа

В качестве примера рассмотрим структурный и кинематический анализ манипулятора робота Unimate. Структурная схема механизма изображена на рис.12.8.

Заполним таблицы лабораторного журнала. После заполнения таблицы сделаем вывод, который для данной схемы можно сформулировать так:

Манипулятор Unimate является шестиподвижным пространственным механизмом со сферической системой координат и разомкнутой кинематической цепью.

12.9. Порядок выполнения лабораторной работы

- Включить промышленный робот или манипулятор и изучить относительное движение звеньев механизма. Начертить структурную схему манипулятора, нанести обозначения звеньев, кинематических пар, центра схвата манипулятора.

- Определить основные параметры структурной схемы манипулятора и параметры его кинематических пар, заполнить соответствующие таблицы журнала.

- Для выбранного промышленного робота или манипулятора по заданию преподавателя (задается формула строения манипулятора) выполнить структурный и кинематический анализ (п.2 лабораторного журнала).

Сделать выводы по работе указав в них число подвижностей манипулятора, систему координат, вид кинематической цепи.

Формулы строения манипуляторов промышленных роботов

Таблица 12.4

| № | Модель робота | Формула строения | № | Модель робота | Формула строения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Unimate | W=+x++++ | 9 | Fanuc M-1 | W=+z+y+++ |
| 2 | Универсал | W=+x++++ | 10 | Fanuc M-2 | W=z++x+++ |
| 3 | Auto-Mate | W=+x++++ | 11 | Toyoda | W=x+z+y++ |
| 4 | Prab | W=+x++++ | 12 | Autohand | W=z+y+x++ |
| 5 | РС-40 | W=x++++z+y | 13 | Kaufeldt | W=z++x++ |
| 6 | РВ-231 | W=x++z+y++x | 14 | IR-60 | W=+++++ |
| 7 | Versatran | W=y++z+x++ | 15 | Контур | W=+++++ |
| 8 | Matbac | W=+z+y+++ | 16 | Asea | W=++++ |

Структурная схема манипулятора

Рис. 12.8

Основные параметры структурной схемы манипулятора

| 1 | Формула строения | W= 10 + 21 + y32 + 43 + 54 + 65 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Подвижные звенья, образующие в манипуляторе | “руку” |  | 1 | 2 | 3 |
|  |  | “кисть” |  | 4 | 5 | 6 |
| 3 | Система координат “руки” манипулятора |  | сферическая |  |  |  |
| 4 | Число звеньев | общее |  | k | 7 |  |
|  |  | подвижных |  | n | 6 |  |
| 5 | Число одноподвижных кинематических пар | вращательных |  | p1в | 5 |  |
|  |  | поступательных |  | p1п | 1 |  |
| 6 | Число подвижностей в пространстве |  |  | Wпр | 6 |  |
| 7 | Маневренность в пространстве |  |  | Mпр | 0 |  |
| 8 | Число избыточных связей в механизме |  |  | q | 0 |  |

Кинематические пары манипулятора

| Обозначение КП | A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Звенья, образующие КП | 1/0 | 2/1 | 3/2 | 4/3 | 5/4 | 6/5 |
| Относит. движение | вр. | вр. | пост. | вр. | вр. | вр. |
| Подвижность в КП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ось ориентации КП | z | x | y | y | z | y |